防災無線による情報収集

○　防災対策本部（総合あんしんセンター）につながります。

○　一波同報のため，すべての無線局で通信内容がわかるようになっています。個人情報など，通話内容への配慮が必要です。

○　「話中ランプ」（緑色）が点灯しているときは通信しないでください。

話中ランプ

チャネルボタン

①

②

③

④

①　バッテリー電源を一度, 「断」（下げる）にして, 再度「接 」（上げる）にする。

②  電源スイッチを「接」にする

※この段階で電源が入らない，入ってもすぐ切れる等の現象が起こった場合は一度電源OFF状態で10分程度待機して再起動する。

③ 「市波１」を確認

※市波２であれば表示部左の「チャネル」で切替える。

④  通信中でないことを確認して「プレストークボタン」を押しっぱなしで話す。