別表５

消防用設備等自主点検チェック表

| 実 施 設 備 | 確 認 箇 所 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 消 火 器 | １ 所定の場所に置いてあるか。標識に汚れ，破損がないか。 ２ 消火器の変形，損傷，腐食等がないか｡薬剤の漏れがないか。 ３ 安全栓のはずれ，封の脱落がないか。 ４ ホースに変形，損傷，老化等がなく，詰まりがないか。 ５ 圧力は，指示範囲にあるか。 | ◎ |
| 屋内消火栓設備 粉末消火設備(移動式) | １ 使用上の障害となる物品はないか。 ２ 消火栓扉は，容易に開閉できるか。 ３ ホースやノズルが接続され，変形，損傷等がないか。 ４ 表示灯は，点灯しているか。 | × |
| スプリンクラー設備 | １ 散水障害がないか。 ２ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分がないか。 ３ 送水口は変形していないか。また，その付近に障害物がないか。 ４ スプリンクラーヘッドに漏れ，変形はないか。 ５ 制御弁は，常時「開」の状態になっているか。 | ／ |
| 水噴霧消火設備 | １ 散水障害がないか。 ２ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分がないか。 ３ 管，管継手等に漏れ，変形がないか。 | ／ |
| 泡消火設備 | １ 泡の散布を妨げるものはないか。 ２ 間仕切り，棚等の新設による未警戒部分がないか。 ３ 泡のヘッドの詰まり，変形はないか。 | ／ |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 | １ 起動装置又はその直近に防護区画の名称，取扱方法，保安上の注意事項等が明確に表示されているか｡(手動起動装置) ２ 手動起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」，｢ハロゲン化物消火設備｣の表示が設けられているか。 ３ スピーカー及びヘッドに変形，損傷等はないか。 ４ 貯蔵容器の設置場所に標識が設けられているか。 | ／ |
| 屋外消火栓設備 | １ 使用上の障害となる物品はないか。 ２ 消火栓扉の表面には，「消火栓」又は「ホース格納箱］と表示されているか。 ３ ホースやノズルに変形，損傷がないか。 | ／ |
| 動力消防ポンプ設備 | １ 常置場所の周囲に使用の障害となる物品がないか。 ２ 車台，ボディー等に割れ，変形，ボルトの緩みがないか。 ３ 管そう，ノズル，ストレーナー等に変形，損傷がないか。 | ／ |
| 自動火災報知設備 | １ 表示灯は点灯しているか。 ２ 受信機のスイッチは，ベル停止となっていないか。 ３ 用途変更，間仕切り変更による未警戒部分がないか。 ４ 感知器の破損，変形，脱落はないか。 | 〇 |
| ガス漏れ火災 警報設備 | １ 表示灯は点灯しているか。 ２ 受信機のスイッチは，ベル停止となっていないか。 ３ 用途変更，間仕切り変更，ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 ４ ガス漏れ検知器の変形，損傷，腐食がないか。 | ／ |

| 実施設備 | 確 認 箇 所 |  | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漏電火災警報器 | １ 電源表示灯は，点灯しているか。 ２ 受信機の外形に変形，損傷，腐食等がなく，油，煙，ほこり，さび等で固着していないか。 |  | ／ |
| 非常ベル | １ 表示灯は，点灯しているか。 ２ 操作上障害となる物品がないか。 ３ 押しボタンの保護板に破損，変形，損傷，脱落等がないか。 |  | ／ |
| 放送設備 | １ 電源監視用の電源圧力計の指示は，適正か。また，電源監視用の表示灯は，正常に点灯しているか。 ２ 試験的に，正常に放送ができるかどうかを確認する。 |  | ／ |
| 避難器具 | １ 避難に際し，容易に接近できるか。 ２ 格納場所の付近に物品等が置かれ，避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 ３ 開口部付近に書棚，展示台等を置き，開口部をふさいでいないか。 ４ 降下に際し障害物がなく必要な広さが確保されているか。 ５ 標識に変形，脱落，汚損がないか。 |  | 〇 |
| 誘導灯 | １ 改装等により，設置位置が不適正になっていないか。 ２ 誘導灯が，間仕切り，ついたて，ロッカー等の障害物により見えにくくなっていないか。 ３ 外箱及び表示面は，変形，損傷，脱落，汚損等がなく，かつ，適正な取り付け状態であるか。 ４ 不点灯，ちらつき等がないか。 |  | ／ |
| 消防用水 | １ 周囲に，樹木等使用上の障害となる物品はないか。 ２ 道路から吸管投入口又は採水口までに，消防自動車の進入路が確保されているか。 ３ 防火水槽等は，有効水量が確保されているか。 |  | ／ |
| 排煙設備 | １ 周囲に使用上障害となる物品は置かれていないか。 ２ 排煙口を物品等によってふさいでいないか。 ３ 起動装置の視認性は確保されているか。 |  | ／ |
| 連結散水設備 | １ 送水口の周囲に消防自動車の接近に障害となる物品はないか。 ２ 送水口に変形，損傷，著しい腐食等はないか。 ３ 散水ヘッドの各部に変形，損傷等がないか。 ４ 散水ヘッドの周囲には，散水を妨げる広告物，棚等の障害物がないか。 |  | ／ |
| 連結送水管 | １ 送水口の周囲に，消防自動車の接近に障害となる物品はないか。 ２ 送水口に変形，損傷，著しい腐食等がないか。 ３ 放水口の周囲に，ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物品がないか。 ４ 放水口を格納する箱は，変形，損傷，腐食等がなく，容易に扉が開閉できるか。 |  | ／ |
| 非常コンセント設備 | １ 周囲に使用上障害となる物品はないか。 ２ 保護箱は，変形，損傷，腐食等がなく容易に扉が開閉できるか。 ３ 表示灯は，点灯しているか。 |  | ／ |
| 検 査 実 施 者 氏 名 |  | 防火管理者 統括防火管理者 |  |

備考【不備・欠陥がある場合は，直ちに防火管理者に報告してください。】

確認

凡例【〇－良，×－不良，◎－即時改修，／－該当がない場合

別表６

防火管理業務委託状況表

「常駐」方式：契約物件に対して１名以上常駐して管理する方式

「巡回」方式：１日のうちに数回，巡回して管理する方式

「遠隔移報」方式：自動火災報知設備と通信回線による移報システムとの組み合わせにより，火災以上の有無を遠隔から監視して管理する方式

（　令和５　年　４　月　１　日現在）

| 委 託 方 式 |  | □ 常駐  巡回 □ 遠隔移報 □ 常駐遠隔 □ 巡回遠隔 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 | 名 称 所 在 地 | 高知○○スーパー 高知市丸ノ内一丁目７番45号 TEL（088）871－7504 |  |  |  |  |  |
|  | 管理権原者氏名 | 消防 太郎 |  | 防火管理者氏名 |  | 土佐 次郎 |  |
| 受 託 者 関 係 事 項 | 受託者の氏名 住所 ＊ 法人等の場合名称及び事務所の所在地 | 氏名（名称） 株式会社○○警備 住所（所在地）東京都新宿区西新宿〇番〇号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 担当事務所 株式会社○○警備 高知営業所 高知市追手筋一丁目〇番〇号 高知○○ビル５階 TEL（088）871－0119 |  |  |  |  |  |
|  | 受託者の行う防火管理業務の範囲 |  火気使用箇所の点検等，監視業務  火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生(発見)した場合の初動措置 □ 初期消火 □ 通報連絡 □ 避難誘導 □ その他（ ）  周囲の可燃物の管理 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 受託者の行う防火管理業務の方法 | 受託区域 | 建物全体 |  |  |  |  |
|  |  | 常駐場所 | 高知市追手筋一丁目〇番〇号 高知○○ビル５階 TEL（088）871－0119 |  |  |  |  |
|  |  | 従事区分 | □ 終 日 |  |  就業中 |  | □ 就業外 |
|  |  | 常駐人員 |  |  | ２名 |  |  |
|  |  | 従事時間帯 | ＊＊＊＊ |  | 8：30～18：00 |  |  |
|  |  | 巡 回 | 回( 名) |  | 週１回 ( ２ 名) |  | 回( 名) |
|  | 要員待機場所 | 上記営業所 |  |  | 到着所要時間 |  | 覚知後 10 分 |