＜審査項目＞

＜書類＞

| No | 名称 | 宅造 | 添付書類・その他 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 申請書 | ○ | 日付，意見書 |
| ２ | 変更申請書 | ○ | 日付，変更理由 |
| ３ | 資金計画書 | ― | 融資証明書，資産証明書 |
| ４ | 設計説明書 | ― | 搬入・捨土の処理，施工計画書(A=1.0ha以上) |
| ５ | 権利者一覧表 | ― |  |
| ６ | 施工同意書 | ○ | 印鑑証明書，登記簿謄本，日付 |
| ７ | 設計者の資格 | ○ |  |
| ８ | 資力信用 | ― | 法人=登記簿謄本，納税証明書(所得税=国税，事業税=地方税) |
| ９ | 施工能力 | ― | 納税証明書(所得税=国税，事業税=地方税、市町村税) |
| 10 | §32同意書 | ― | 公共施設の管理者の同意 |
| 11 | 排水の同意 | ○ | 一時放流先の管理者の同意 |
| 12 | 水道の同意 | ― | 水道管理者 |
| 13 | §29条3・4号に該当 | ― | 事業概要書，関係部局の証明又は認定書 |
| 14 | 消防の同意 | ― | 土地開発同意書 |
| 15 | 官民境界協定 | ○ | 図面，境界画定書 |
| 16 | 占使用許可 | ○ | 許可書（道路法，河川法，土木工事） |
| 17 | 周辺の同意 | ― | 登記簿謄本 |
| 18 | 水質検査 | ― | 保健所（井戸水利用） |

＜図面＞　　　　　　　　○設計者の記名捺印　　　　　　　　　○図面番号

| № 名 称 |  | 宅 造 | 添 付 書 類 ・ そ の 他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位置図 | ○ |  |
| 2 | 現況図 | ○ | 排水系統を記入 |
| 3 | 土地利用計画図 | ― | 開発区域赤線，街区，宅地区画，道路 |
| 4 | 造成計画平面図 | ○ | 用地境界表示 |
| 5 | 造成計画断面図 | ○ | 盛土厚，法面処理，切取高 |
| 6 | 排水施設平面図 | ○ | 排水方向，排水系統図（S=1／2500） |
| 7 | 給水施設平面図 | ― | 水道局の審査図，本管からの引込図 |
| 8 | 崖の断面図 | ○ | 法面処理，岩地質線 |
| 9 | 擁壁の平面図 | ○ | 天端幅，H=5.0m以下，根入，水抜，裏込め，ｴﾗｽ，ｺﾝｸﾘｰﾄ |
| 10 | 公共施設対照図 | ○ | 新旧丈量図 |
| 11 | 公図 | ○ | 開発区域の表示 |
| 12 | 求積図 | ○ |  |
| 13 | 都計施設線引図 | ― | 線引機関の検印 |
| 14 | 道路断面図 | ― | 道路幅員，舗装構成 |
| 15 | 道路構造図 | ― | グレーチングボルト止め，側溝 |
| 16 | 道路縦断図 | ― | i=9.0%以下（技術基準） |
| 17 | 排水施設構造図 | ○ | 調整池（放流先の流下能力による） |
| 18 | 排水施設縦断図 | ○ | 排水路（v=3.0m/s） |
| 19 | 防水用水槽図 | ― |  |
| 20 | 切盛図 | ○ |  |
| 21 | 防火施設図 | ― | 暗渠，仮設沈砂池 |
| 22 | 公園計画図 | ― |  |
| 23 | 擁壁安定計算書 | ○ | H=1.0m以上 |
| 24 | 水理計算書 | ○ |  |
| 25 | 地質資料 | ○ | ボーリング試掘 |

（変更申請書の添付図書）

上記図書のうち，その内容が変更されるもののみを添付すること。