令和８年度

高知市高須砂地外一筆地調査及び地籍測量委託業務

仕様書（２項委託）

高知市 地籍調査課

総則

（適用範囲）

本仕様書は、高知市（以下「甲」という。）が国土調査法第10条第２項の規定に基づく委託（以下「２項委託」という。）により行う地籍調査に適用する。

（準拠図書等）

- 受託者（以下｢乙｣という。）は、本業務の履行にあたっては、契約図書（委託契約書、設計書、仕様書及び特記仕様書を含む。）及び次の法令等に従って行うものとする。

国土調査法（昭和26年法律第180号）

国土調査法施行令（昭和27年政令第59号）

国土調査法施行規則（平成22年国土交通省令第50号）

地籍図作成要領について（令和３年国不籍第489号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知）

地籍簿作成要領について（令和３年国不籍第581号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知）

地籍調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領について（令和３年国不籍第580号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知）

地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成14年国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知）

地籍調査事業工程管理及び検査規程細則（令和３年国不籍第578号国土交通省大臣官房 土地対策審議官通知）

地籍調査作業規程準則（昭和32年総理府令第71号）

地籍調査作業規程準則運用基準（平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知）

国土調査法第十条第二項に規定する国土交通省令で定める要件を定める省令（平成22年国土交通省令第50号）

２項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成24年３月29日付け国土籍第568号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知）

２項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則（令和３年国不籍第588号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知）

基準点測量作業規程準則（昭和61年総理府令第51号）

電子基準点のみを与点とする地籍図根三角測量（解説）準則改訂版（平成28年４月25日版国土交通省土地・建設産業局地籍整備課）

電子基準点のみを与点とする地籍図根三角測量における記載例（平成27年４月１日付け国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長補佐事務連絡）

地籍測量に用いる器械の点検要領（平成23年国土籍第280号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知）

地籍測量及び地籍測定における作業の記録・成果の記載例（平成29年国土籍第322号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知）

地籍調査成果電子納品要領（平成29年４月国土交通省土地・建設産業局）

地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン（平成29年４月国土交通省土地・建設産業局）

その他関係法令、規則及び通知等（地籍調査必携2024年度版を参照とすること）

全項各号の法令等が改正されているときは、常に最新のものを用いるものとする。

（監督職員及び検査者の通知）

甲は、委託契約を締結したときは、遅滞なく委託業務の監督職員及び検査者を決定し、乙に通知するものとする。

（資料の貸与）

乙は、本業務の履行に必要な資料の貸与を、書面により甲に請求することができる。

- 甲は、前項の請求に係る資料を現に保有しているときは、速やかに受託者に貸与するものとする。

前項の請求に係る資料を他の機関から取得する必要があるときは、甲はその旨を乙に通知し、取得後速やかに貸与するものとする。

乙は、本業務の完了又は本契約の終了の際、前項の請求に係る資料を甲に返還しなければならない。

（秘密保持）

乙は、業務上知り得た情報について外部に漏らしてはならない。また、貸与を受けた資料を許可なく複写及び加工してはならない。

（検査）

地籍調査各工程の委託者検査は、各工程の成果取りまとめの都度に行うものとする。

- 業務履行確認の検査は、委託業務完了後、工程管理者（受託監督者）立ち合いのうえ行うものとする。

（成果品の品質保証）

乙は、乙の過失又は粗漏に起因する成果の誤り等が認められたときは、委託期間終了後であっても、自己の費用負担により速やかに再調査その他必要な措置を講じなければならない。

（疑義の申出）

乙は、業務の履行に当たって疑義が生じたときは、書面により甲に申し出なければならない。

業務概要

（業務対象工程）

本業務で実施する地籍調査事業の工程は、次のとおりとする。

- Ｃ工程		地籍図根三角測量

- Ｅ工程		一筆地調査

- ＦⅠ工程		細部図根測量

- ＦⅡ－１工程	一筆地測量

（業務内容の諸元）

本業務の諸元は、次のとおりとする。

- 調査地域（単位区域、計画区）	高知市高須砂地及び高須の一部（別添のとおり）

- 調査地域の面積			0.96㎢

- 調査前の筆数			1,952筆

- 調査前の各筆の面積の中央値	492㎡/筆

- 調査後の筆数（想定）		1,132筆

- 調査後の一筆平均面積		848㎡

- 精度の区分			乙１（農用地及びその周辺の区域）

- 縮尺の区分			５百分の１

- 傾斜区分				平坦地

- 視通障害区分			農Ⅰ

- 一筆の形状による区分		不整形

- 計画区全体の形状の区分		０　［(周長)２/面積 ＜ 49倍未満］

- 地籍測量の方式			地上法

（打合せ）

打合せは、業務計画策定時、中間時、成果取りまとめ時に行うものとする。

- 乙は、前項の打合せその他の協議をしたときは、その内容を記録し、速やかに甲に報告するものとする。

（業務着手届等）

乙は、業務に着手したときは、遅滞なく次の届出書等を作成し、甲に提出しなければならない。

- 業務着手届

- 主任技術者届

- 工程管理者（受託監督者）届

- 受託検査者届

- 作業従事者名簿

（業務計画）

乙は、業務に着手したときは、速やかに業務計画書を作成のうえ甲に提出し、その内容について協議するものとする。また、当該計画を変更するときも同様とする。

- 業務計画書には、本業務に使用する機器及び器具の検定証明書を添付しなければならない。

（主任技術者）

主任技術者は、地籍調査管理技術者の資格を有するとともに、地籍工程管理士または地籍主任調査員の資格を有する者とする。

（工程管理者（受託監督者））

工程管理者は、測量法第49条に基づき登録された測量士又は測量士補であるとともに、地籍調査管理技術者、地籍工程管理士又は地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者とする。

- 工程管理者は、前条の主任技術者及び次条の受託検査者をいずれも兼ねることができない。

工程管理者は、受託者における本業務の監督者（以下「受託監督者」という。）として、本業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使できるものとする。

（受託検査者）

受託検査者は、測量法第49条に基づき登録された測量士又は測量士補であるとともに、地籍調査管理技術者、地籍工程管理士又は地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者で、かつ地籍調査事業の工程管理及び検査に精通している者とする。

- 受託検査者は、前２条の主任技術者及び工程管理者をいずれも兼ねることができない。

（工程管理及び検査）

工程管理者は、２項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則に基づき、工程区分ごとに工程管理を行わなければならない。

- 受託検査者は、前項の細則に基づき、工程区分ごとに受託法人検査を行わなければならない。

（進捗状況報告）

工程管理者は、毎月の業務の進捗状況を、その月の終了後速やかに書面により報告しなければならない。

- 甲は、業務の進捗状況を把握する必要があるときは、前項の規定に関わらず工程管理者に進捗状況の報告を請求することができる。

- 工程管理者は、前項の請求があったときは、遅滞なく進捗状況を取りまとめ報告をしなければならない。

作業要領

地籍測量（Ｃ、ＦⅠ、ＦⅡ－１工程）

（Ｃ工程：地籍図根三角測量）

乙が地籍図根三角測量を行うにあたっては、電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ法によるほか、次の各号のとおりとする。なお、作成した平均図は、甲の承諾を得なければならない。

- 地籍図根三角測量に必要な与点は、調査区域に最も近い電子基準点３点以上とすること。

調査区域の新点すべてを、電子基準点のみを与点とするＧＮＳＳ法で設置するとともに、周辺の地籍図根三角点等との整合を確認するため、点検のための観測を１点以上の既設点において実施し、観測図に含めること。

地籍図根三角点は、指定された標柱を埋設すること。

座標値及び標高は、ジオイドモデルを使用する三次元網平均計算とする。

地籍図根三角測量後は、運用基準に定めるところにより点検測量を行わなければならない。

第４号で使用するプログラムについては、あらかじめプログラム作成者による点検確認書、または中立機関による検定証明書を提出しなければならない。

観測の方法及び観測値の制限、距離測定の方法及び観測値の制限、計算の単位及び計算値の制限は、準則及び運用基準により実施しなければならない。

（ＦⅠ工程：細部図根測量、ＦⅡ－１工程：一筆地測量）

乙が細部図根測量及び一筆地測量を行うにあたっては、地籍図根多角測量（Ｄ工程）を省略しＴＳ法によるほか、次の各号のとおりとする。なお、作成した細部図根点選点図は、甲の承諾を得なければならない。

- 細部図根測量は、多角測量法を原則とするが、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。

一筆地測量は、地籍図根点等及び細部図根点を基準とし、放射法・多角測量法・交点計算法により実施すること。

観測の方法及び観測値の制限、距離測定の方法及び観測値の制限、計算の単位及び計算値の制限は、準則及び運用基準により実施しなければならない。

（網図の縮尺）

地籍図根三角点網図の縮尺は、２万５千分の１、１万分の１又は５千分の１とする。

- 細部図根点配置図の縮尺は－１万分の１、５千分の１、２千５百分の１又は千分の１とする。

一筆地調査（Ｅ工程）

（Ｅ工程：一筆地調査）

一筆地調査の作業内容及び業務分担は、次のとおりとする。

| 工程小分類 番号 | 工程小分類名称 | 作業内容 | 委託者（甲） | 受託者 （乙） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｅ１ | 作業の準備 | 作業の打合せ | ○ | ◎ |
|  |  | 貸与資料作成 | ◎ |  |
|  |  | 法務局調査 | ◎ | ○ |
|  |  | 土地所有者等名簿作成 | ◎ | ○ |
|  |  | 住所不明者・相続人調査 | ◎ | ○ |
|  |  | 土地所有者等名簿確認審査 | ○ | ◎ |
|  |  | 推進協力員選任 | ◎ |  |
|  |  | 推進協力員説明会の通知・開催 | ◎ | ○ |
|  |  | 土地所有者等への事業概要の案内通知 | ◎ | ○ |
|  |  | 関係機関との協議 | ◎ | ○ |
| Ｅ２ | 作業進行予定表の作成 | 現地調査計画立案 |  | ◎ |
|  |  | 現地調査計画案協議 | ○ | ◎ |
|  |  | 現地調査計画 |  | ◎ |
| Ｅ３ | 単位区域界の調査 | 単位区域界調査 |  | ◎ |
| Ｅ４ | 調査図素図等の作成 | 調査図素図の作成 |  | ◎ |
|  |  | 調査図一覧図の作成 |  | ◎ |
|  |  | 地籍調査票の作成 |  | ◎ |
|  |  | 調査図素図等の審査 | ○ | ◎ |
| Ｅ５ | 現地調査の通知 （再調査を含む。） | 現地調査詳細計画 | ○ | ◎ |
|  |  | 現地調査の通知 |  | ◎ |
|  |  | 土地所有者等との立会日調整 |  | ◎ |
| Ｅ６ | 市町村の境界の調査 | ―（該当業務なし） | ― | ― |
| Ｅ７ | 現地調査（再調査を含む。） | 所有者・地番・地目の調査 | 〇 | ◎ |
|  |  | 筆界の確認・境界標設置 |  | ◎ |
|  |  | 筆界基準杭の設置 |  | ◎ |
|  |  | 地籍調査票への署名または記名捺印 |  | ◎ |
|  |  | 不調箇所等問題点課題報告 | ○ | ◎ |
|  |  | 筆界未確認地の再調査（Ｅ５、Ｅ７） 再調査計画の立案 現地調査の再通知 筆界の確認・境界標設置 地籍調査票への署名または記名押印 | ○ | ◎ |
|  |  | 筆界未定に係る経過資料の整理 | ○ | ◎ |
|  |  | 作業日誌作成（現地調査期間中随時報告、必要に応じ立会写真及び記録を添付） | ○ | ◎ |
|  |  | 調査図及び地籍調査票の整理 |  | ◎ |
|  |  | 不調箇所等問題点課題整理 |  | ◎ |
| Ｅ８ | 取りまとめ | 一筆地調査工程管理 |  | ◎ |
|  |  | 一筆地調査完了報告書（集計表） |  | ◎ |
|  |  | 農地から農地以外への変更調書 |  | ◎ |
|  |  | 成果の点検 |  | ◎ |
| Ｅ９ | 受託法人検査 | 受託法人による成果の検査 （必要に応じ再調査・再検査を実施） |  | ◎ |
| Ｅ10 | 委託者検査 | 委託者による成果の検査 | ◎ |  |

（注）◎は主体的に、○は補完的に行うもの。

（Ｅ１：作業の準備）

乙が行う作業の準備は，次の各号のとおりとする。

- 土地所有者等名簿として個人別土地台帳（名寄帳）及び事業概要の説明資料を作成すること。

推進協力員説明会、関係機関協議等に出席し、業務の説明を行うこと。

（Ｅ２：作業進行予定表の作成）

乙は、作業区域の状況、作業内容、面積、筆数、作業職員数、天候等を勘案のうえ現地調査の計画を作業進行予定表として立案し、計画の実効性、妥当性について甲と協議すること。

（Ｅ４：調査図素図等の作成）

乙は、調査図素図の作成にあたっては、次の各号のとおりとする。

- 作業区域内の調査図素図作成は、法務局備付けの公図（字図）を利用すること。また、分筆登記簿により地積測量図が備え付けられていれば、写しを取り確認すること。

調査図素図一覧図の作成は、接合関係、長狭物等の位置に十分注意を払うこと。

作業区域内の地籍調査票の作成は、法務局の土地登記簿を利用すること。

（Ｅ５：現地調査の通知）

乙は、現地調査の通知にあたっては、次の各号のとおりとする。

- 調査日程については、甲と協議の上、筆数・面積等を十分に考慮し、日割及び作業班体制を決定すること。

現地調査の実施を通知するため、土地所有者等に立会目的、日時等を記載した立会通知文を甲と協議のうえ作成すること。

土地所有者等への立会通知については、所有者及び共有者全員、所有者が死亡の場合は法定相続人全員へ通知すること。

立会通知文は、立会日の２週間前までには土地所有者等に発送すること。

立会通知文の郵送後、土地所有者等の問い合わせ等に対し、地籍調査の意義及び作業の内容を説明すること。

（Ｅ７：現地調査）

乙は、現地調査にあたっては、次の各号のとおりとする。

- 現地調査は、調査図素図等に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目、及び筆界の調査を行うこと。

立会については、土地所有者等の立会が確実となるよう努め、隣接する土地双方の土地所有者等の立会の得られない土地については、筆界調査を行ってはならない。

各筆の筆界確認は、地籍調査における最も重要な作業の一つであり、調査を円滑かつ迅速に実施するためにも、筆界の確認にあたっては特に入念に対処すること。

立会に際しては、作業従事者はもとより、土地所有者等の立会者に保安帽の着用を促すなど、安全確保に十分配慮すること。

（Ｅ８：取りまとめ）

乙は、調査図の作成にあたっては、次の各号のとおりとする。

- 調査図素図の表示が現地調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正及び修正又は記録するとともに、次の場合には、調査図素図に必要な事項を記録して調査図を作成すること。

分割があったものとして調査する場合

合併（一部合併を含む）があったものとして調査する場合

新たに土地の表示の登記をすべき土地を発見した場合

滅失（一部滅失を含む）又は不存在地があった場合

地番を変更する場合

筆界点番号標を設置したときは、その都度調査図素図の該当する箇所にその番号を記録すること。

（Ｅ８：取りまとめ）

乙は、地籍調査票の記録にあたっては、次の各号のとおりとする。

- 現地調査の立会の経緯を記録するため、地籍調査票に土地所有者等に署名または記名押印させること。

地籍調査において同意（承認）を得ることとされている次の場合には、当該同意をした土地所有者等に署名または記名押印させるほか、地籍調査票に必要な事項を記録し、整理すること。

- 地番変更をする場合

分割があったものとして調査する場合

合併（一部合併を含む）があったものとして調査する場合

土地所有者等の立会にもかかわらず筆界の確認に至らなかった場合にも、その経緯を記録すること。

上記立会後に再立会を行い、筆界の確認が行われた場合は、（１）及び（２）の処理を行い土地所有者等に再度署名または記名押印させるほか、再立会時の経緯を記録すること。

筆界未定地、不存在地，滅失地（一部滅失を含む。）及び長狭物以外の現地確認不能地の処理の必要がある場合には、甲の指示を受けること。

地番区域ごとに現地調査を終えたときは、その都度地番（枝番を含む。）の順序に編綴すること。

委任状のある場合は、該当する調査票の後ろに写しを添付すること。

（Ｅ８：取りまとめ）

乙は、立会処理簿の作成にあたっては、次の各号のとおりとする。

- 現地調査の立会状況を現地調査立会調書に取りまとめるとともに、筆界の確認が得られない土地及び土地所有者等の立会のできない土地については、調査の経緯等を記入し再立会調書として作成すること。

再立会調書は、各作業班，町名（字名）ごと、内容別（民民、県道、市道、水路、官有地等）ごとに整理し、甲に提出すること。また、再立会日程表は、甲と打ち合わせのうえ作成し，土地所有者等への連絡をすること。

再立会の立会結果は、再立会調書に取りまとめること。

現地調査立会調書及び再立会調書は、作業班ごとに立会処理簿として製本すること。

成果品

（成果品の検定）

乙は、次の各工程の成果品について甲の検査（委託者検査）を受けようとするときは、あらかじめ２項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則６に定めるところにより第三者機関による地籍調査成果品の検定を受けなければならない。

- Ｃ工程（地籍図根三角測量）

ＦⅠ工程（細部図根測量）

ＦⅡ－１工程（一筆地測量）

- 乙は、成果品に、前項の検定により関係規程に適合することが確認されたことを証する書面を添付しなければならない。

（成果品）

本業務の記録及び成果の目録は次のとおりとし、正副各２部を紙媒体と電子媒体により納品するものとする。

| 作業単位 | 記録及び成果 |
| --- | --- |
| 各単位作業共通 | - 工程表 - 工程検査成績表 - その他工程上必要な資料 |
| Ｃ工程 地籍図根三角測量 | - 基準点等成果簿写 - 地籍図根三角点選点手簿 - 地籍図根三角点選点図 - 地籍図根三角測量観測計算諸簿 - 地籍図根三角点網図 - 地籍図根三角点成果簿 - 精度管理表 - 測量標の設置状況写真及び電磁的記録 |
| Ｅ工程 一筆地調査 | - 工程表 - 作業進行予定表 - 地籍調査前の個人別土地台帳（名寄帳） - 調査図一覧図 - 調査図素図 - 調査図 - 地籍調査票綴 - 作業日誌及び立会処理簿 - 委任状綴 - 一筆地調査完了報告書 - 不存在地等調書，不立会地調書，住所不明者等調書，協議実施結果報告書 - 農地から農地以外への変更調書 - その他甲の指示するもの |
| ＦⅠ工程 細部図根測量 | - 細部図根点選点図 - 細部図根測量観測計算諸簿 - 細部図根点配置図 - 細部図根点成果簿 - 精度管理表 - 測量標の設置状況写真及び電磁的記録（地籍図根多角点に準じた標識のみ） |
| ＦⅡ－１工程 一筆地測量 | - 一筆地測量観測計算諸簿 - 精度管理表 |

（注）電子媒体は、ウイルスチェックを行ったうえで納品すること。

雑則

（身分証明書及び土地立入）

甲は、作業従事者名簿に基づき国土調査法第24条第３項の身分証明書を作成し、乙に交付するものとする。

- 乙は、業務の実施にあたっては、前項の身分証明書を常時携帯し、土地所有者等の請求があればこれを提示しなければならない。

乙が調査のために他人の宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者等、又は既住者にその旨を通知しなければならない。

乙は、業務終了後速やかに身分証明書を甲に返納しなければならない。

（保安）

乙は、本業務中交通の妨害となるような行為はもとより、公衆に迷惑を及ぼさないよう次の各号により、作業をしなくてはならない。

- 乙は、交通及び保安に関係ある作業については、あらかじめ所轄官庁と十分な打合せのうえ実施しなければならない。

業務に従事する者は、常に言動に注意し、無益な摩擦や紛争を起こさないよう努めなければならない。

本業務中事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による内容について速やかに甲に連絡しなければならない。