街路市等の火気使用時注意事項チェックリスト

□消火器は準備されているか（歩行距離20ｍ以内に消火器が設置されている場合を除く）必修□業務用消火器が設置されているか（10型以上を推奨）□使用期限が来ていないものを使用しているか□消火器は普通火災に適合したものを使用しているか

□プロパンガスボンベを使用しているか□直射日光に当たってないか□転倒防止措置は取られているか□通気性のよい場所に設置しているか

□コンロ台を使用しているか□可燃物の上で使用していないか□上方100㎝以内，周囲20㎝以内には可燃物はないか□周囲は整理及び清掃しているか□風除けは不燃材料を使用しているか（アルミ箔等不燃材料で覆うことも可）□ゴムホースはホースバンド等で締め付けているか□ゴムホースは適正な長さで使用しているか□ゴムホースはひび割れ劣化が無いものを使用しているか

□発電機を使用しているか□可燃物から離れているか□風通しがよい場所にあるか□予備燃料は金属製の携行缶か□予備燃料は必要最小限か□携行缶は火気使用器具から離れているか□携行缶は直射日光が当たらない場所にあるか□携行缶は通気性のよい場所にあるかガソリン等使用時注意事項

□消防法に適合した金属製容器等を使用すること□使用時タンク等の開口部を開いたまま放置しないこと□注油時は漏れや溢れが起きないよう細心の注意を払うこと□発電機の稼働中は断じて注油しないこと□夏場は温度が高いためガソリンの吹きこぼしに気をつけること

（内圧調整ネジで容器内の圧抜きを行うこと）シート等の使用について（努力目標）

□屋根のシートは防炎製品を使用することが望ましい□風除けの幕は防炎製品を使用することが望ましい